附件1：技术要求参数

1、藏品三维数据采集标准

（1）藏品三维数据采集精度误差≦10µ；

（2）三维数据带实质尺寸数据

（3）点云数据噪音点控制＜15%；

（4）拼合后物体的形态误差≤10µm；

（5）扫描面对物体外表面覆盖率：≥90%，

（6）数据完整性：根据扫描面拼合出完整全视角物体；

（7）能有效解决高反光材质藏品的扫描和纹理采集；

（8）采集时不与藏品直接接触，保证藏品的安全性；

（9）采集时不可在藏品上粘贴任何介质或标志物；

（10）灯光及设备辐射应严格控制在相关标准范围内。

2、藏品色彩与纹理采集标准

（1）采集设备单反相机像素＞1200万；

（2）纹理分辨率≥4096*4096；

（3）纹理无缝拼接，过渡完好；

（4）纹理贴图尺寸误差≤0.1mm；

（5）色彩还原为自然光照条件下物体表面色彩；

（6）采集藏品影像的辅助光源设备，需要达到藏品拍摄规范要求；

（7）藏品可视范围内，影像拍摄采集完整率≥90%。

3、藏品三维模型（含IP形象）数据要求

（1）模型数据处理要求

l 三维模型格式应为通用格式OBJ、PLY、MAX；

l 三维模型按藏品拆分构造单独建模；

l 三维网格模型封装、无重叠面、无交叉面、无网格锐角；

l 模型纹理贴图格式根据实际纹理贴图类型需要输出，格式应为jpg、Tga、Png、TIF等；

l 模型单张纹理贴图分辨率要求达到4096×4096；

l UV展开均匀，切线位置合理、无重叠，摆放充满UV格；

l 模型法线贴图需要有足够的体积感；

l 模型贴图精度要求，贴图位置偏移≤藏品最长边尺寸×1%；

l 贴图边缘要求，贴图边缘融合自然、无接缝。

（2）数据成果: 藏品的三维模型数据提交三套规格。

l 第一套规格：高精度三维模型数据，保存藏品真实、详实的三维模型数据，可用于藏品管理系统数据存储备份和藏品复制、研究、文创开发等；

l 第二套规格：高精度三维展示数据，可保存到贵地博数字资源管理系统，可展示藏品的全方位高清细节，纹理清晰，交互自然、浏览流畅，格式为超文本格式，兼容主流浏览器浏览，无须安装插件；

l 第三套规格：低精度三维展示数据，单个藏品的数据大小在5MB以下，并保存藏品的重要细节，保证藏品的清晰度。数据用于在互联网上的展示，交互自然、浏览流畅。在浏览器端无须安装插件并可流畅的观看藏品的三维模型数据，格式为超文本格式，须兼容主流浏览器访问：IE、火狐、Safari、谷歌；

l 数据提交归档，按成果类型分类清晰，文件命名规范。

（3）数据保密：藏品的三维模型展示数据的结果需要加密，用于保护三维数据，普通用户只能浏览，不能解析或者反编译数据。

（4）浏览器终端支持：不需要下载任何插件，直接可以在PC端、手机APP、微信顺畅的体验三维数据展示，并且实现实时渲染光影效果，保证藏品的细节以及清晰度，保证文件压缩至规格要求的大小。

（5）交互设计：界面设计美观，体验舒适，模型可进行缩放、移动、720°旋转等操作流畅。

（6）展示信息要求：除模型数据展示外，其他须包括但不局限于模型名称、编号、藏品说明等。

4、3D扫描打印设备技术参数

（1）3D扫描仪技术参数

★打印尺寸：200*200*200mm

 扫描精度：≦0.10mm

 单片精度：≤0.1mm

 最大测量范围：转台全自动扫描：220*220*210mm；自由扫描：740*740*740mm★扫描时间：转台全自动扫描：≤5min；自由扫描：＜10s（单片）

 点距：0.17mm-0.2mm

 ★拼接模式：同时具备全自动转台拼接和标记点拼接模式

 ★扫描模式：全自动转台扫描及自由扫描模式

 ★输出数据是否可直接打印：无须借助第三方软件，直接输出完整 STL 模型，直接进行 3D 打印分辨率：300 万像素

 ★相机：300 万彩色相机，2 个

 ★扫描方式：白光光栅，双目视觉，面

 扫描拍照式（人眼安全）

 ★多接口智能转台：智能转台除了可以配合三维扫描仪进行全自动扫描，也可以通过软件单独控制转台，用于物品拍摄或是照片三维建模等研究。转台自带 2 个高速 USB 接口，充分减少电脑 USB 接口占用。

 转台尺寸：R=120mm，H=65mm

 转台最大承重：8kg

 ★彩色纹理：支持，24 真彩

 ★数据输出格式：STL，ASC，OBJ，PLY，VTX，OFF（备注：STL 格式可以输出给 3D打印机，直接 3D 打印）

 ★一键 3D 打印：软件中设有一键打印按键，内置Crelity3D等多家主流打印机分层后置，无需格式转换，可通过快捷按钮将扫描 STL 数据直接导入分层软件内，进行分层处理，生成相对应机型的分层文件。

 软件功能有自主开发软件（含三维数据采集、拼接、处理及导出模块），中文操作界面。

 ★一键操作：配备高精度棋盘格标定板，配合全自动转台，实现一键标定和扫描。

 ★多频外差相移光栅系统：通过 DLP 投影系统，将符合测量要求的正弦分布光栅投影到物品表面，高速相机拍摄到不同周期的编码，通过相移法和三角测量原理来获得高精度的三维点云。

 ★点云显示追踪：在单幅点云扫描结束时，原三维模型会自动旋转至刚扫描的部位，并通过全局 ICP 和特征实现点云的自动拼接。

 ★三维后处理系统：全自动扫描获取点云后，经插值、滤波和图像分割等处理，将离散的三维点云信息连接成三维网格实体，并能自动形成封闭的多边形对象。可对点云/网格模型的边缘进行裁剪，对网格

模型的小破洞可实现一键补洞功能。自主转台全自动扫描：精细度要求高的产品，用户可以通过自主设置转台一圈扫描的次数，以便获取高细节的三维模型。

（2）3D打印机技术参数

打印技术：熔融堆积（FDM）

 ★全封闭式机箱，稳定安全可靠，美观时尚，保障恒温环境，可打印ABS等⾼温耗材

 ★成型尺寸：500*500*600mm ；

 ★打印喷头：0.4mm孔径单喷头，最高温度可达300℃；模块化结构，易于拆卸更换；

 成型平台材质：碳晶硅玻璃平台，粘附性强，冷却易⼿取，打印不翘边，铝板一体加热平台；

 平台温度：≤110℃

 独立的喷头风扇开关，独立的LED照明开关，便于观看打印情况；

 支持耗材：PLA、ABS、TPU、碳纤维、渐变色等；

 耗材直径：1.75mm；

 打印层高：0.1-0.3mm

 XY轴定位：0.012mm；Z轴定位：0.0025mm；

 打印速度：30-150mm/s；

 打印方式：USB或者U盘脱机打印，WIFI连接；

 输入文件格式：STL，G-Code；

 操作系统：Windows,LINUX,Mac；

 ★支持语言：中/英；支持八国语言

 ★自动调平：更加容易对平台的调平，自带调平辅助程序，保证平台绝对位置，保证打印精度，粘附性强，冷却易⼿取，打印不翘边

 ★全彩色显示 7 英寸触摸屏让操作更加的顺手灵敏，让使用更加方便，同时也能实现中英文语言切换

 ★远近端送料：远近端双挤出套件结合，控制送料更精准，成型精度更高。采用进口齿轮耗材兼容性更强，且采用一键式自动进出料方式

 ★XY轴H型结构：结合进⼝上银滑轨套件，模型成型精度更⾼

 机器自带漏电保护开关，机器在出现漏电的情况下实现自动断电，保证使用的安全性；

 支持断电续打功能：随时停电换料、防止停电导致模型损坏，一键恢复打印，

 断丝报警：能够在耗材耗尽时自动停止打印，降低打印失败率

 喷嘴快拆、喷头快拆、（模块化设计，便携拆装，有利于机器售后维护）；

 ★加热异常保护：智能监控，若发生加热异常，机器会自动停机，杜绝意外发生；

 ★支持暂停打印、安全防护、一键进退料功能；

 采用自主研发3D模型数据处理软件切片软件 ，有软件著作权，便捷的操作体验；

 ★智能云控制平台：可直接手机端联机切片，打印，随时观看打印进度，并支持多台手机同时登录控制观看，超大模型库实现在线打印，自带视频，图片上传功能，可点赞评论分享，下载等；自行创建圈子以及帖子，可实现上传图片、视频功能，含社交功能（点赞、评论、回复、分享、收藏、关注等互动）

工作台功能完善：关注、粉丝、获赞、收藏等；可修改、完善个人信息；可查看历史信息等（需提供非第三方软控著作权）

 ★打印机硬件、打印机主板控制软件，均具备自主产权证书，专利所有人归属同一家公司，确保产品自主研发, 可提供持续升级和服务。

 ★厂家设备具备空气TVOC空气检测报告

 ★产品通过CE、FCC、ROHS国际标准认证。

 ★厂家通过中国质量认证中心ISO9001质量管理体系认证。



藏品清单

| 序号 | 标本名称 | 尺寸（cm) | 图片 | 藏品复原类别 | 比例 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁氏关岭鱼龙 | 925 |  | 三维数据采集 | 1:1 | 1 |
|  |  |  |  | 3D建模 | 1:1 | 1 |
| 2 | 邓氏贵州鱼龙 | 900 |  | 三维数据采集 | 1:1 | 1 |
|  |  |  |  | 3D建模 | 1:1 | 1 |
| 3 | 贵州龙（IP形象） | 30 |  | IP设计稿 |  | 1 |
|  |  |  |  | 3D建模 |  | 1 |
| 4 | 东方恐头龙 | 400 |  | 三维数据采集 | 1:1 | 1 |
|  |  |  |  | 3D建模 | 1:1 | 1 |
| 5 | 中国始喙龟 | 195 |  | 三维数据采集 | 1:1 | 1 |
|  |  |  |  | 3D建模 | 1:1 | 1 |
| 6 | 砾甲龟龙 | 80 |  | 三维数据采集 | 1:1 | 1 |
|  |  |  |  | 3D建模 | 1:1 | 1 |